Эксплуатационная практика
Вариативное задание 2.1
Оценка эргономики рабочего места программиста

| Параметры | Нормативное значение |
| --- | --- |
| - Параметры микроклимата |  |
| 1.1 Температура воздуха | 20.0 – 25.0 С |
| 1.2 Температура поверхностей | 19.0 – 26.0 С |
| 1.3 Относительная влажность воздуха | 15 – 75% |
| 1.4 Скорость движения воздуха | 0.1 м/с2 |
| 1.5 Перепад температуры по высоте | ≤3 С |
| 1.6 Перепад температуры по горизонтали | ≤4 С |
| 2.Освещение |  |
| 2.1 Характеристика зрительной работы | Высокой точности (2 разряд) |
| 2.2 Освещенность при системе общего освещения | 200 – 300 лк |
| 2.3 Коэффициент пульсации освещенности | ≤10% |
| 2.4 Показатель дискомфорта | ≤19-22 |
| 3. Шум и вибрации |  |
| 3.1 Эквивалентный уровень звука | 75дБА |
| 4. Электромагнитное излучение |  |
| 4.1 Напряженность электрического поля (5 Гц – 2 кГц) | 25 В/м |
| 4.2 Напряженность магнитного поля (5 Гц – 2 кГц) | 250нТл |
| 4.3 Плотность потока энергии (300 МГц – 300 ГГц) | 10 мкВт/см² |
| 4.4 Напряженность электростатического поля | 15 кВ/м |
| 5. Ионизирующее излучение |  |
| 5.1 Мощность экспозиционной дозы рентгеновского излучения | не более 0,1 мбэр/ч |
| 5.2 Предел дозы облучения |  |
| 6. Эргономические требования к рабочему месту |  |
| 6.1 Рабочая поза | Сидя |
| 6.2 Высота рабочей поверхности над полом | 725мм |
| 6.3 Пространство для ног (ширина/глубина/высота) | не менее 60/45/60 см |
| 6.4 Площадь на одно рабочее место | не менее 6м2 |
| 7. Режим труда |  |
| 7.1 Продолжительность рабочей смены | 8 часов |
| 7.2 Регламентированные перерывы | 5 – 10 минут после 2 часов непрерывной работы |
| 7.3 Обеденный перерыв | не менее 30мин. и не более 2ч. |