Эксплуатационная практика

Вариативное задание 2.2

Первая помощь при электротравме

1. Общие положения

1.1. Основные опасные факторы на рабочем месте программиста: напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека; неисправные розетки, выключатели, блоки питания; повреждённая изоляция кабелей ЭВМ.

1.2. Основные признаки электротравмы: судороги, падение, невозможность отпустить источник напряжения (провод, ручку прибора, корпус системного блока), побледнение кожи, затруднённое дыхание, потеря сознания, отсутствие пульса и дыхания.

2. Немедленное прекращение действия тока

2.1. Обесточить источник. Отключить автоматический выключатель, рубильник, вынуть вилку из розетки. Не прикасаться к пострадавшему, пока не убедитесь, что источник тока отключён.

2.2. Если быстрое отключение невозможно:

- Изолировать себя: надеть резиновые перчатки (или обернуть руки сухой тканью), встать на сухую доску, стопку книг.

- Оттянуть пострадавшего от токоведущей части за сухую одежду (одной рукой, вторую держать за спиной, чтобы избежать замыкания цепи через спасателя).

- Отбросить провод от пострадавшего сухой деревянной палкой (без металлических деталей).

- При напряжении свыше 1000 В использовать диэлектрические перчатки и изолирующую штангу, действовать только после отключения электроустановки.

2.3. Запрещается: прикасаться к открытым частям тела пострадавшего; использовать металлические предметы для отделения от тока; приближаться к оборванному проводу на расстояние менее 8 метров.

3. Оценка состояния пострадавшего

3.1. Проверить сознание: окликнуть, слегка встряхнуть за плечи (только после обесточивания).

3.2. Проверить пульс на сонной артерии (два пальца) и дыхание (визуально, по движению грудной клетки). Не тратить время на проверку зрачков или поиск зеркала.

3.3. Отсутствие пульса на сонной артерии — признак клинической смерти. Длительность клинической смерти при электротравме обычно составляет 4–6 минут, поэтому реанимацию необходимо начать немедленно.

4. Вызов скорой помощи

4.1. Вызвать скорую помощь по телефону 103 или 112. Сообщить оператору:

- точное местоположение (адрес, этаж, кабинет);

- состояние пострадавшего (сознание, дыхание, пульс);

- предполагаемую силу тока (низкое/высокое напряжение).

5. Реанимационные мероприятия (при отсутствии пульса и дыхания)

5.1. Уложить пострадавшего на жёсткую ровную поверхность, расстегнуть стесняющую одежду. Приподнять ноги на 30 см.

5.2. Очистить полость рта. Запрокинуть голову назад, выдвинуть нижнюю челюсть.

5.3. Выполнять сердечно-лёгочную реанимацию:

Непрямой массаж сердца: 30 компрессий с частотой 100–120 в минуту.

Искусственное дыхание: 2 вдоха после каждых 30 компрессий.

Продолжать реанимацию до приезда скорой помощи или до появления признаков жизни (пульс, самостоятельное дыхание).

5.4. При наличии только нарушения дыхания (пульс сохранён) - проводить только искусственное дыхание после очистки дыхательных путей.

6. Действия после восстановления жизненных функций

6.1. Если пострадавший пришёл в сознание:

уложить в безопасное положение (на спину с приподнятыми ногами или на бок);

укрыть, обеспечить покой, не давать пить или есть;

не отпускать до приезда медицинских работников.

6.2. Ожоги: не вскрывать пузыри, не наносить мази. Накрыть поражённую область чистой сухой стерильной тканью.

6.3. Судороги: не удерживать пострадавшего силой, убрать окружающие острые предметы.

7. Особенности для рабочего места программиста

7.1. Наиболее вероятные источники электротравмы: неисправные розетки, повреждённые кабели питания ЭВМ, блоки питания, влажные руки при работе с электрооборудованием.

7.2. При обнаружении повреждённой изоляции или искрения немедленно отключить оборудование от сети и сообщить специалисту по охране труда.

7.3. В серверных помещениях с высоковольтным оборудованием помощь оказывать только после отключения установки и с использованием диэлектрических средств защиты.

8. Требования к персоналу

8.1. Каждый программист должен уметь оказывать первую помощь при поражении электрическим током и знать местонахождение аптечки первой помощи.

8.2. В аптечке первой помощи должны быть: стерильные салфетки/бинты, устройство для искусственного дыхания (маска с клапаном), ножницы, лейкопластырь.